《广灵县中心城区控制性详细规划》

公示成果

一、规划范围

本规划范围涉及壶泉镇东台社区居民委员会、三庄社区居民委员会、北关社区居民委员会、西关社区居民委员会、文华社区居民委员会、舒惠社区居民委员会、蕙花社区居民委员会、北道岩社区居民委员会、商村社区居民委员会、三庄村委会、城新村委会、北关村委会、西关村委会、沙河村委会、南关村委会、东台村委会、稻地村委会、西河乡村委会共9个社区居民委员会和9个村委会。

规划面积1150.13公顷，均位于城镇开发边界范围内，其中城镇集中建设区面积1141.94公顷，特别用途区面积8.19公顷。

二、规划理念与定位

水是广灵宝贵的生态资源

老城——以文为魂：在城市建设中贯穿历史文化主线，以文聚商，以文兴旅。

新城——以水为魂：新城建设应全力突出绿色IP，打造山灵水净之城、静谧古朴之城。

《广灵县中心城区控制性详细规划》在基于上位规划发展诉求的基础上，结合城市建设发展背景、当下诉求，规划更多的从中心城区自身发展特点及功能角度，更多的体现广灵县中心城区文化特色、建筑风貌等角度出发，定位为：服务于京津、晋北，集人居生活、疗养度假、文化体验、生活配套为一体的宜居之城；

基于自然本底三山环抱独特小气候空间、城区南侧丰富的河道、湿地、水库生态基地构建滨水休闲、生态游憩新空间；

基于城区家国家级非物质文化遗产保护剪纸艺术，地理标志产品“广灵香菇”、“广灵小米”、“广灵豆品”构建文化历史老街区。

三、单元划分

根据新城建设、城市更新、乡村建设、低效用地再开发、文化和自然遗产保护利用的需求和产城融合、城乡融合、区域一体、绿色发展等要求，将广灵县中心城区划分为三个一般单元、一个城乡融合单元和一个城乡更新单元，以结合详细规划编制管理需求，探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制和管控方法。

中心城区单元划分一览表

| 单元类型 | 范围 | 面积 (hm²) | 主导功能 | 分类引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般单元 | 滨河东路以东，正阳线以北 |  | 产业发展为主，重点开发单元 | 控制产业类型和建设强度，结合产业特点设置允许建设与生产相关的配套设施。 |
| 一般单元 | 滨河东路以东，正阳线以南，广泰东街以北 |  | 居住功能 综合服务功能 | 控制人口和建设规模，中等强度开发，各项设施覆盖满足半径要求。 |
| 一般单元 | 滨河东路以东，广泰东街以南 |  | 居住功能 存续发展为主 | 构建完善的社区生活圈，优先考虑增补配套设施，完善各类用地的功能和职能，提升人居环境品质。 |
| 城乡融合单元 | 滨河西路以西，广泰西街以北 |  | 居住功能 统筹配套服务 | 统筹公共服务设施配套、交通联系及产业发展，促进城乡融合发展。 |
| 城乡更新单元 | 滨河西路以西，广泰西街以南 |  | 居住功能 综合服务功能 | 优化城市空间结构，促进转型升级，扩容升级基础设施，提升社区宜居水平，保护传承历史文化，优化公共空间格局和品质。 |

四、规划结构

规划广灵县中心城区空间结构整体为“两心、两轴、两带、三片区”。

“两心”——旧城区形成以步行街为主的综合商业服务中心以及涧东新区政务中心为主的行政服务中心。

“两轴”——广泰街的东西向城市主要发展轴：将中心城区主干道广泰街沿线科教文卫、商业等最具经济活力的要素串联起来，并连接广灵旧城区和东部新城，构成广灵县城主要发展轴；依托平舒大道构建南北向城市次要发展轴：依托涧东新区，沿平舒大道沿线形成广灵县城次要发展轴。

“两带”——以木槽涧河为基构建城市南北向滨河景观带；以壶流河为底打造城市东西向生态景观带。

“三片区”——依托城区轴带划分中心城三片区，分别为涧东新区城市建设新高地、文旅康养商业产业集聚老城区、壶流河生态湿地区。

五、用地布局

规划用地分类参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（2023）》，划分以二级类为主，三级类为辅。规划建设用地主要由居住用地、公共管理与公共服务用地、商业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地四大类用地组成。

规划总面积为1150.13公顷，具体用地大类分别为：居住用地面积442.61公顷，占开发边界范围总量的38.48%；公共管理与公共服务用地面积108.15公顷占9.40%；商业服务业用地面积为129.13公顷占11.23%；工矿用地面积81.99公顷占7.13%；物流仓储用地面积44.53公顷占3.87%，交通运输用地面积164.08公顷占14.27%；公用设施用地面积16.50公顷占1.43%；绿地与开敞空间用地面积138.23公顷占12.02%；特殊用地5.70公顷占0.50%，留白用地为11.02公顷占0.96%；河流水面用地（特别用途区）8.19公顷占0.71%。

（一）居住用地规划

中心城区的居住用地布局是城市规划中的重要组成部分，它关系到居民的生活质量和城市的可持续发展。

中心城区居住用地整体建设思路开发控制强度为涧东新区适当提高，2.0—2.5容积率，建筑高度整体控制在80米一下，北侧建筑适当放宽限高范围，南侧紧邻壶流河区域适当降低其建设高度，整体限高在30米；老城片区永安街北侧区域结合城区拆建比可适当提升其地块开发建设强度，在1.5—2.3范围，高度建议控制在54米以下，县城西侧紧邻201省道门户区域，可适当提高地块开发强度，在1.5—2.3范围，高度建议控制在54米以下，永安街南侧紧邻壶流河湿地区区域，整体属于县城南侧中心区域，建议住宅用地开发强度适当降低，在1.2—1.5之间，建筑高度控制在12—18米。

（二）公共服务设施规划

规划公共管理与公共服务用地95.94公顷，占中心城区建设用地总面积的8.34%。

1、机关团体用地

机关团体用地规划主要在沿广泰路沿线及木槽涧河以东地区，县级机关尽可能集中办公，以便节约用地。

- 文化用地

文化设施应按照县级、区级和社区级文化服务三级进行建设。规划保留部分原有文娱设施以保证旧城区公共文化设施的分布均衡；各社区级文化中心按照国家规范要求和居住区规划相关规定配置相应的文化设施，满足居民日常活动需求。

- 教育用地

规划教育用地面积为41.52公顷，老城区教育设施基本上予以保留，在用地边界范围上结合老城区拆迁改造，适度拓展，对其出入口位置进行优化，壶泉一小、广灵三中主出入口随着北侧道路的实施设置到北侧，进而降低广泰路的交通出行压力；新区结合教育设施建设布局要求，中、小学校的布局应综合考虑就近上学和办学规模的双重需求，保证各类教育科研设施适宜的用地规模，提供良好的教育教学环境。

4、体育设施

体育用地规划面积为6.66公顷，体育设施应按照“县级－区级－社区级”三级进行配置，规划完善中心城区原有的各中、小学的体育设施，兼为周围居民服务；老城区结合公园绿地、休闲广场等开敞设施修建社区级体育休闲设施，同时规划在老城区南侧依现状空闲地修建全民健身中心；涧东新区可结合新建体育场设施作为广灵县重要的县级体育活动中心，

5、医疗卫生用地

本次规划广灵县中心城区医疗卫生用地面积为5.83公顷；规划要求形成综合性医院——小型专业医院——居住区小型门诊部三级配套的医疗卫生服务系统。

6、社会福利用地

规划面积为1.96公顷，位于永安东街与平舒大道交叉口东北角地块，目前已规划建设阶段。

（三）商业服务业用地规划

中心城区商业服务业用地（09）主要为商业用地（0901）总面积为118.28公顷，布局主要依托广泰路、壶泉南北路、延陵路形成沿路带状商业形式，同时依托城区已建农产品批发市场（239国道南侧老城区振兴街北侧），木槽涧河以东239国道以北建设加工贸易产业园等形成专业商业集聚区，以及中心城区南侧蕙花村片区改造城南休闲、娱乐商业中心。

（四）交通市政类用地规划

1、交通运输用地规划

规划中心城区交通运输用地（12）面积为164.05公顷，主要包含城镇村道路用地（1207）与交通场站用地（1208），

2、公用设施用地规划

规划中心城区公用设施用地（13）面积为16.50公顷，主要包括供电用地（1303）面积6.19公顷，供热用地（1305）面积7.64公顷，通信用地（1306）面积0.60公顷，广播电视设施用地（1308）面积0.32公顷，消防用地（1310）面积为1.75公顷。

（五）绿地与开敞空间用地规划

规划中心城区绿地与开敞空间用地（14）总面积为140.58公顷，主要包含公园绿地（1401）、防护绿地（1402）以及广场用地（1403）。

（六）其他设施类用地规划

1、工业用地规划

规划中心城区工业用地（1001）面积为81.99公顷，主要为位于县城东北侧广灵经开区新材料产业园划入城镇开发边界范围内工业用地。

2、物流仓储用地规划

规划中心城区物流仓储用地（1101）面积为44.53公顷，全部为一类物流仓储用地（110101），全部位于中心城区东北侧位置，依托现状国道239以及广源高速广灵出口、平舒大道等交通便利条件发展广灵县物流产业，为县域以及开发区产业发展提供物质仓储转运作用。

3、特殊用地规划

规划中心城区特殊用地（15）主要为宗教用地（1503）面积为0.58公顷，文物古迹用地（1504）面积为5.12公顷。

4、留白用地规划（16）

规划中心城区留白用地（16）面积为11.02公顷，主要位于县城木槽涧河北段东岸部分区域，主要用于城市长远发展预留的战略空间。

六、道路系统

遵循《广灵县国土空间总体规划（2021－2035年）》，并在落实国土空间总体规划路网结构的基础上增加支路，加强地块的可达性，结合现状城区道路存在问题梳理，及主、次、支等路网等级、密度相关内容综合考虑，规划广灵县中心城区主干路网框架基本形成“棋盘式”路网格局，横向由北向南依次为省道203城区段（正阳线）、广泰路、永安街、南环路，纵向由西向东依次为：省道203城区段（西环路）、规划一路、壶泉南北路、滨河西路、滨河东路、和阳路、平舒大道，“四横、七纵”干路网结构。

七、土地使用和建筑规划管理控制

（一）道路红线控制

“道路红线”是指包括道路和交通设施用地的控制线。控制道路红线的核心是控制道路用地范围、界定各类道路沿线建（构）筑物的建设条件。

控制要求：（1）红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。（2）快速路、主、次干路应严格按规划进行控制和建设，支路在建设过程中可依据引进项目的具体情况增减或作线型调整。（3）道路应实行统一的建筑后退距离，保障规划片区道路建设的标准化和规范化，具体按《大同市城市规划管理技术规定》的规定控制。（4）已批项目地块，应当按照该项目的详细规划规定退让道路红线。

（二）城市蓝线控制

1、蓝线的划定：依据《广灵县国土空间总体规划（2021—2035）》广灵县城蓝线为木槽涧河城区段，以城区修建滨河公园河堤岸线为边界，属于特别用途区，面积为8.19公顷。

2、蓝线控制要点：（1）在蓝线内禁止进行下列活动：违反蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土擅自建设各类排污设施；其它对水系保护构成破坏的活动。

（2）在蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向相应主管部门申请办理城乡规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。

（三）城市黄线控制：

1、黄线划定

依据《广灵县国土空间总体规划（2021—2035）》广灵县中心城区核心基础设施主要有城西供水厂设施，县城东南角污水处理厂，东台110KV变电站及西侧220KV广灵变电站，长青热电厂，天然气分输门站设施以及城西两座消防站设施，面积共计18.46公顷。对城市黄线范围内的各类建设活动进行严格控制，以保障城市基础设施的正常、高效运转。

2、控制要求

（1）在黄线范围内禁止进行下列活动：

（2）违反城乡规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

（3）违反国家有关技术标准和规范进行建设；

（4）未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施；

（5）其他损坏基础设施或影响基础设施安全和正常运转的行为。

在规划区黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向广灵县自然资源主管部门申请办理城乡规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除黄线内基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

（四）城市紫线控制

依据《广灵县国土空间总体规划（2021—2035）》，广灵县中心城区不涉及紫线内容。

（五）城市绿线控制

1、划定范围

依据《广灵县国土空间总体规划（2021—2035）》广灵县中心城区范围涉及的“绿线”指城市公园、防护绿地和广场用地范围的控制线。中心城区城市绿线控制面积74.5公顷，主要包括木槽涧河公园，老城区广场、老城县级公园绿地及涧东新区县级公共绿地。

2、控制要求

（1）绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）有关部门不得违反规定，批准在绿线范围内进行建设。

（3）因建设或者其他特殊情况，需要临时占用规划绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（4）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

规划附图：

- 功能结构规划图；

- 用地规划图；

- 道路系统规划图

- 四线控制规划图；

- 详细规划单元划分规划图。